# АО «АВТОВАЗ»

Дирекция по техническому обслуживанию автомобилей

| ОАО НВП «Инженерно-технический центр АвтоВАЗтехобслуживание» Исходящий № 70000–01/110 «__02__» _____04______ 1997 г. Самарская обл.. г. Тольятти | Руководителям предприятий «АвтоВАЗтехобслуживание» # По гарантийной работе |
| --- | --- |

## ПРЕДПИСАНИЕ № 7-97

По стуку ГРМ двигателей 2108, 21083.

При эксплуатации гарантийных автомобилей возникают претензии владельцев по стуку (шуму) в газораспределительном механизме двигателей 2108, 21083 из-за износа направляющих втулок головок блока цилиндров.

Согласно технической документации износ направляющих втулок допускается до 0,3 мм. Стук ГРМ, связанный с износом направляющих втулок клапанов до 0,3 мм, не является браковочным признаком и при правильно отрегулированных зазорах втулки замене не подлежат, и стук допускается, т.к. не выходит за пределы технических требований на автомобиль.

С целью исключения необоснованных замен по гарантии головок блока (мод. 2108, 21083) по дефекту «шум ГРМ» из-за износа втулок

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1.  Не   производить   замену   головок   блока   без   проверки   размера   диаметра направляющих втулок клапанов.

2. При износе направляющих втулок более 0,3 мм замену головок блока производить вместе с толкателями клапанов.

### Начальник ОАД					С.П. Ишханян

Плохов

73-90-47