ОАО НВП «Инженерно-технический центр АвтоВАЗтехобслуживание»

Исходящий № 70000-1189

«   03   »        11         2005 г.

Самарская обл., г. Тольятти

Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети

По гарантийной работе

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 70-2005-И

По перепрограммированию

контроллеров «Январь 7.2»

На автомобилях ВАЗ-2113, 2114, 2115, оснащенных ЭСУД с контроллером 2111-1411020-81 (82) и программным обеспечением А203ЕК34 (I203ЕК34) и А203ЕL35 (I203EL35), при переключении передач с 3 на 4 и с 4 на 5 имеется проявление неисправности «2-х секундный провал в работе двигателя в виде подергивания автомобиля, как при пропусках зажигания». Для устранения данной неисправности необходимо при помощи программатора ПБ-4 производства НПП «Новые технологические системы» г. Самара перепрограммировать контроллер:

- файлом А203еl36.bin для контроллера 2111-1411020-81;

- файлом I203el36.bin для контроллера 2111-1411020-82.

Файлы А203еl36.bin и I203el36.bin прошивок программного обеспечения контроллеров 2111-1411020-81 (82) размещены в закрытой части ИС «Автосфера» в разделе «Обновления ПО». Контактный телефон для справок (8482) 75-83-43.

Контроллеры, зарекламированные по неисправности «2-х секундный провал в работе двигателя в виде подергивания автомобиля, как при пропусках зажигания», будут считаться

необоснованно замененными.

Методика перепрограммирования контроллеров:

1.	Снять контроллер;

2.	Подключить контроллер к программатору ПБ-4;

3.	Перепрограммировать контроллер согласно инструкции на программатор ПБ-4;

4.	Установить контроллер на автомобиль.

При оформлении АГО дефект кодировать 1411020 000 003 «Дефект ПО хх03ЕК34 и хх03ЕL35» и использовать позиции «Трудоемкостей работ по ТО и ремонту автомобилей «Самара»:

- 14001 – снятие/установка контроллера, трудоемкость 0,1 н/ч.

- 87067 – перепрограммирование контроллера, трудоемкость 0,2 н/ч.

- 53049 – экран консоли правый – с/у, трудоемкость 0,3 н/ч.

Начальник управления по техническому

обслуживанию автомобилей – главный

инженер										В. П. Король

#### ОАД Панкратов

 75-83-48

ОРДИС Зимин

 75-83-42